我按你之前的 FridgeBud 架构文档格式，把现在的新系统（PixelFood UI + CV识别 + 手动输入 + 确认按钮）全部更新进去。这样 外行能看懂 + 工程师也能看懂。

# 🧊 项目名称

Offline Smart Fridge Companion（离线智能冰箱伴侣系统）

# 🎯 一句话解释

这是一个：

完全离线运行的智能冰箱交互系统。

当用户靠近冰箱时：

- 屏幕自动唤醒

- 显示冰箱库存（像素食物图标）

- 用户可以 手动添加或通过摄像头识别添加食物

整个系统 不依赖云端 AI，全部运行在本地设备。

# 🏗 系统整体架构（通俗版）

系统有 三个核心模块：

# 🧠 1️⃣ 传感器控制层（ESP32）

芯片：

ESP32-C3 Mini-1

负责：

读取用户输入设备

包括：

- 旋钮（菜单控制）

- 按钮（确认 / 拍照）

- 超声波距离（检测用户靠近）

功能：

- 传感器数据滤波

- 变化检测（只在变化时发送）

- 串口发送 JSON 数据

发送给：

Raspberry Pi

示例数据：

{

"dist": 18,

"b1": 0,

"knob": 52

}

👉 作用：

冰箱的“神经系统”

# 🧠 2️⃣ 主控制层（Raspberry Pi 5）

主板：

Raspberry Pi 5

负责：

系统核心逻辑

包括：

- 接收 ESP32 数据

- 管理系统状态

- 控制 UI

- 控制摄像头

- 运行 CV 模型

主要组件：

UART Listener Thread

↓

Event Queue

↓

Logic Thread

↓

UI Renderer

支持：

- 并行串口监听

- UI刷新

- 摄像头推理

👉 作用：

系统决策大脑

# 🧠 3️⃣ UI交互层（FridgeBud UI）

运行：

Python + Pygame

界面结构：

┌─────────────────────────────┐

│ 手动输入框                   │

│                             │

│  🥚 🍎 🥑 🧀                │

│  PixelFood库存显示           │

│                             │

│                     摄像头   │

│                     preview │

│                             │

│                 Add Apple ? │

│                    [确认]    │

└─────────────────────────────┘

UI包含：

### 食物库存展示

PixelFood sprite

示例：

🥚 Eggs

🍎 Apple

🥑 Avocado

### 摄像头识别

识别结果：

Apple (87%)

触发：

Add Apple ?

[Confirm]

### 手动输入

用户可以输入：

eggs

milk

beef

系统自动匹配 sprite。

# 🔄 数据流（给外行讲）

用户靠近冰箱：

人靠近冰箱

↓

ESP32检测距离

↓

发送 JSON

↓

Raspberry Pi 收到

↓

唤醒屏幕

↓

显示冰箱库存

用户添加食物：

方法1：

手动输入

用户输入 apple

↓

系统匹配 sprite

↓

加入库存

方法2：

摄像头识别

摄像头看到苹果

↓

CV模型识别

↓

置信度 >70%

↓

显示确认按钮

↓

用户点击

↓

加入库存

# ⚙ 技术结构（工程师版）

[ Sensors ]

│

├─ Ultrasonic Distance

├─ Button

├─ Potentiometer

│

↓

ESP32 Filtering

(EMA + debounce)

↓

Change Detection

↓

UART JSON

↓

Raspberry Pi

↓

Threaded Serial Receiver

↓

Event Queue

↓

State Machine

↓

UI Renderer

│

├─ PixelFood Sprites

├─ Inventory Grid

├─ Input Box

└─ Confirm Button

│

↓

Camera Thread

↓

YOLOv5 Detection

↓

Confidence Filter (>0.7)

↓

Food Proposal

# 📊 你目前完成的进度

## 🔌 硬件层

完成：

- 电位器读取

- 按钮读取

- 超声波距离检测

- EMA滤波

- UART JSON通信

稳定。

## 🧠 系统架构

完成：

- 多线程串口监听

- Queue事件系统

- 状态机设计

- 节流通信（变化才发送）

## 🎥 视觉层

完成：

- USB摄像头接入

- OpenCV捕获

- YOLOv5识别

- 置信度过滤

- Person过滤

## 🖥 UI系统

完成：

- Pygame UI

- PixelFood sprite系统

- 食物库存grid

- 手动输入系统

- 摄像头preview

- AI识别确认按钮

# 🟡 当前阶段位置

你现在处于：

# 🟢 Prototype Functional Stage

特点：

- 多硬件系统

- 实时UI

- AI识别

- 并行系统

已经不是 Demo。

属于：

可运行原型

# 🚀 下一阶段路线

## Phase 2 — 产品化 UI

需要：

- 菜单系统

- 食物分类

- 过期提醒

- 动画 UI

例如：

🥚 Eggs      (3 days left)

🥛 Milk      (Expired)

🥩 Beef      (2 days)

## Phase 3 — 食物识别升级

现在：

YOLOv5

未来：

Food-specific model

例如：

Food101

Grocery Dataset

OpenFoodFacts

提升：

包装食品识别。

## Phase 4 — 数据层

增加：

SQLite

记录：

Food name

Add time

Expiry time

Quantity

# 📈 项目成熟度评估

| 维度 | 状态 |
| --- | --- |
| 硬件通信 | ✅稳定 |
| 传感滤波 | ✅完成 |
| 串口架构 | ✅完成 |
| UI系统 | ✅完成 |
| 视觉识别 | 🟡初级 |
| 库存逻辑 | 🟡初级 |
| 数据库 | ❌未开始 |
| 产品UI | ❌未开始 |

# 🧠 给完全没听过的人讲的版本（30秒）

我做了一个离线智能冰箱系统。

当人靠近冰箱时：

屏幕自动唤醒并显示冰箱里的食物。

用户可以：

- 手动添加食物

- 或让摄像头识别食物

系统会用图标显示库存，并帮助用户管理食物。

整个系统 完全本地运行，不依赖云端 AI。

如果你愿意，我可以 再帮你升级一版真正的 FridgeBud 架构（这个会让项目 level 直接上一个档次）：

增加三个关键系统：

1️⃣ 屏幕自动休眠 / 唤醒架构
2️⃣ 食物过期视觉提示（红色闪烁 UI）
3️⃣ 真正像游戏一样的库存 UI（消消乐式 grid）

这会让你的项目 从 prototype 直接变成 product demo。