🍊 FridgeBud

系统架构文档

Hardware · Vision AI · LLM · pygame UI · Data Layer

Version 1.0  ·  2026

# 1.  项目概述

FridgeBud 是一套基于 Raspberry Pi 的智能冰箱食材识别与库存管理系统。用户将食材对准摄像头，系统自动识别种类，通过 pygame 粉色 UI 确认后记录入库存，并支持数量追踪、购物队列与导出。

核心设计原则：

- 实时性：摄像头、视觉推理、UI 三线程分离，不阻塞主渲染循环

- 高识别率：专用水果蔬菜模型（97.2% 准确率）替代通用 COCO 检测

- 趣味反馈：食材飞入袋子的物理动画，提升使用体验

- 可扩展性：数据层预留过期日期、营养信息、多摄像头字段

# 2.  系统架构总览

下图为 FridgeBud 的五层架构，数据自上而下流动，用户交互贯穿全程：

┌──────────────────────────────┐ │ 用户交互层 │ │ 触摸屏 UI · 按键 · LED │ └──────────────┬───────────────┘ │ 操作 / 确认 ▼ ┌──────────────────────────────┐ │ 主控层 (Raspberry Pi 4/5) │ │ 逻辑协调 · UI · 摄像头驱动 │ └───────┬──────────────┬────────┘ 摄像头帧 │ │ UI控制 ▼ ▼ ┌─────────────────────────────────┐ │ 视觉识别引擎 │ │ ResNet-50 · Fruits-36 · HF │ │ 97% 准确率 · 36 种水果蔬菜 │ └──────────────┬──────────────────┘ │ raw label + conf ▼ ┌─────────────────────────────────┐ │ LLM 映射层 (GPT-4o-mini) │ │ label → sprite key │ │ e.g. 'orange' → 'Orange' │ └──────────────┬──────────────────┘ │ sprite_key ▼ ┌─────────────────────────────────┐ │ 库存 & 数据层 (SQLite/JSON) │ │ 时间戳 · 数量 · 过期(可扩展) │ └──────────────┬──────────────────┘ │ ▼ ┌─────────────────────────────────┐ │ UI 显示层 (pygame) │ │ 粉色主题 · Pixel Sprite · 队列 │ │ Add/Skip · OK确认 · 袋子动画 │ └─────────────────────────────────┘

# 3.  硬件层

FridgeBud 以 Raspberry Pi 为核心控制器，配合摄像头、触摸屏及可选传感器构成完整硬件平台：

| 组件 | 型号 / 规格 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi | Pi 4 / Pi 5 | 主控计算，运行视觉推理、UI 与逻辑协调 |
| 摄像头 | Pi Camera / USB | 实时视频流，识别食物 |
| 触摸屏 | 7" HDMI DSI | 显示粉色 UI，手动操作与确认 |
| 按键 / 门传感器 | GPIO 按钮 | 触发摄像头拍照、添加食物 |
| LED / OLED | 可选 | 状态指示：检测中 / 成功 / 异常 |
| 外接存储 | SD / USB | 保存库存数据库（JSON / SQLite） |
| ESP32（可选） | Arduino 兼容 | 门控事件、远程信号、BLE 通信 |

## 3.1  可选扩展

- ESP32 / Arduino：门控事件、远程信号、BLE 通信至手机

- 超声波传感器：检测冰箱门开启状态，自动触发识别

- 温湿度传感器（DHT22）：环境监控，配合保鲜提醒

# 4.  软件栈

| 层级 | 技术 | 模块 / 库 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| UI 层 | Python | pygame 2.x | 粉色主题、Pixel Sprite、动画 |
| 视觉识别 | Python | transformers, torch, torchvision | ResNet-50 HuggingFace 水果模型 |
| 摄像头 | Python | opencv-python (cv2) | 实时视频流采集与预处理 |
| LLM 映射 | Python | openai SDK | label → sprite key 语义映射 |
| 数据存储 | Python | sqlite3 / json | 库存持久化，时间戳，数量管理 |
| 并发 | Python | threading, queue | 摄像头 / 推理 / UI 三线程分离 |

## 4.1  线程架构

- 摄像头线程（daemon）：持续采帧，限制队列深度为 2，丢弃旧帧

- 推理线程（daemon）：每 150ms 从帧队列末尾取最新帧执行分类

- 主线程：pygame 渲染循环（60 FPS），处理事件与动画更新

## 4.2  安装依赖

| 包 | 版本要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| pygame | 2.x | UI 渲染、事件处理、动画 |
| opencv-python | 4.x | 摄像头采集、BGR→RGB 转换 |
| torch + torchvision | 2.x | 模型推理（CPU / CUDA） |
| transformers | 4.x | HuggingFace 模型加载（AutoModelForImageClassification） |
| Pillow | 10.x | 图像预处理（PIL.Image） |
| openai | 1.x | GPT-4o-mini LLM 映射调用 |
| numpy | 1.x / 2.x | 摄像头帧数组处理 |

pip install pygame opencv-python torch torchvision pip install transformers Pillow openai numpy

# 5.  AI 识别层

## 5.1  模型演进

| 模型 | 准确率 | 类别数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| jazzmacedo/fruits-and-vegetables-detector-36 | 97.2% | 36 种水果蔬菜 | 主识别模型（当前采用） |
| GPT-4o-mini | — | — | label → sprite key 语义映射 |
| EfficientNet-B0 + Food-101 | ~85% | 101 种菜肴 | 备选（已弃用，菜肴非原料） |
| YOLOv5 COCO | ~72% | 80 类（含人） | 初版（已弃用，person 误检） |

## 5.2  当前主模型

当前采用 jazzmacedo/fruits-and-vegetables-detector-36，基于 microsoft/resnet-50 在 Kaggle 水果蔬菜数据集上微调，支持 36 种类别，准确率 97.2%。

首次运行自动从 HuggingFace Hub 下载并缓存（约 90 MB），无需手动管理权重文件：

from transformers import AutoModelForImageClassification model = AutoModelForImageClassification.from_pretrained( "jazzmacedo/fruits-and-vegetables-detector-36" ) labels = list(model.config.id2label.values()) # 36 类标签

## 5.3  LLM 映射层

视觉模型输出 raw label 后，通过 GPT-4o-mini 将其转换为 PixelFood sprite key，失败时降级为关键字匹配：

# 示例映射 # 输入: 'orange' → 输出: 'Orange' # 输入: 'bell pepper' → 输出: 'pepper' def normalize_to_sprite(label: str) -> str: prompt = f'Map fruit/vegetable "{label}" to sprite key. Return key only.' r = client.chat.completions.create( model="gpt-4o-mini", messages=[{'role':'user','content':prompt}] ) return r.choices[0].message.content.strip()

# 6.  数据存储层

库存数据以 JSON 存储，SQLite 可选用于多条目查询。每个条目结构如下：

// 库存条目 (JSON / SQLite) { "id": "uuid-v4", "sprite_key": "Orange", "raw_label": "orange", "quantity": 7, "added_at": "2026-03-11T15:30:00Z", "expire_date": null, // 可扩展 "nutrition": null, // 可扩展 "location": "camera-1" // 可扩展 }

## 6.1  可扩展字段

- expire_date：保质期，配合 LED 到期提醒

- nutrition：卡路里、蛋白质等营养信息（可接 FoodData Central API）

- location：多摄像头场景下的识别来源

- shopping_queue：购物队列数量，OK 确认后写入

# 7.  UI 层设计

## 7.1  布局

- 左侧区域：手动搜索输入框 + 自动补全建议 + 库存 Pixel Sprite 网格

- 右侧上方：320×240 摄像头实时预览 + 识别标签 + 置信度

- 右侧中部：布袋动画区域（梯形袋体、卷边开口、堆叠图标）

- 右侧下方：购物队列计数（🍊 ×N）+ OK 确认按钮（脉冲动画）

## 7.2  动画系统

- FlyingOrange：二次贝塞尔曲线飞行轨迹 + 自旋 + 近大远小 + 橙色拖尾

- BounceParticle：入袋触发 18 颗粒子四溅，带重力衰减

- BagShake：Sin 波衰减晃动，持续 0.4 秒

- OKButton：Sin 脉冲呼吸缩放 + Hover 高亮

- 完成动画：60 颗彩色庆祝粒子 + 半透明遮罩 + 大字显示结果

# 8.  完整交互流程

| # | 步骤 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 触发 | 用户打开冰箱 / 按按钮，摄像头线程持续采帧 |
| 2 | 视觉推理 | 后台推理线程每 150ms 对最新帧做分类，置信度 ≥ 60% 才推送结果 |
| 3 | LLM 映射 | GPT-4o-mini 将 raw label 映射为 sprite key，失败则降级关键字匹配 |
| 4 | UI 弹窗 | 检测到目标食物后，UI 显示高亮边框 + 动态箭头提示用户点击 |
| 5 | 用户点击 | 橙子沿贝塞尔曲线飞入袋子，触发粒子特效 + 袋子晃动动画 |
| 6 | 计数更新 | 队列显示 🍊 × N，袋子内堆叠小图标同步刷新 |
| 7 | OK 确认 | 按 OK 按钮 → 写入数据库 → 庆祝粒子爆炸 → 显示最终数量 |

# 9.  未来扩展方向

- 多食材支持：当前专注水果蔬菜，后续可扩展至肉类、乳制品（需更换或合并模型）

- 过期提醒：基于 expire_date 字段，LED 变色 + 推送通知

- 手机同步：通过 Flask REST API 将库存暴露给手机 App

- 语音交互：接入 Whisper 实现「添加苹果」语音指令

- 购物清单导出：OK 确认后自动生成 CSV / 发送至手机

- 营养分析：接入 FoodData Central API 显示每日营养摄入

— FridgeBud Architecture v1.0  ·  2026 —